### مقدمه

بروز خطا در شبکه های قدرت موجب جاری شدن جریان های شدیدی می گردد که برای تجهیزات شبکه بسیار مخرب بوده و امنیت شبکه را تهدید می کند.این خطا ها در شبکه های توزیع می تواند صدمات بسیار زیادی را وارد کند.اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین در ادارات برق اهمیت زیادی پیدا کرده است،مباحثی همچون حلقوی و یا مش کردن شبکه های توزیع در سطح 20 کیلو ولت یا 63 کیلو ولت اهمیت زیادی پیدا کرده است.دیگر نمی توان شبکه های توزیع رابه مانند سابق، شعاعی فرض کرد و طرح های قبلی سیستم های توزیع می بایست با توجه به حلقوی شدن آن تجدید نظر کرد.همچنین، امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع اهمیت بسیار بزرگی پیدا کرده است.تولیدات پراکنده بر شبکه های توزیع تاثیرات متعددی می گذارند که بعضی از آنها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد می باشد.در مورد حفاظت، تاثیرات  تولیدات پراکنده معمولا در جهت بدتر شدن عملکرد می باشد.توزیع انرژی و برق رسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده می بایست بر حفاظت سیستم های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیاده سازی گردند. سیستم های حفاظتی، اجزای حیاتی برای هر سیستم قدرت می باشند.هدف این سیستم ها، تشخیص و جداسازی خطا ها در هنگام روی دادن آنها می باشد.با انجام این امر، بهره برداری ایمن از سیستم های قدرت قابل حصول می باشدو بخصوص می توان از صدمات فزاینده به تجهیزات جلوگیری نمود و نواحی تحت تاثیر خطا را حداقل نمود.برای تحقق این امر، جایگذاری مناسب وسایل حفاظتی و هماهنگی مناسب بین رله هایی که آنها را کنترل می کنند، ضروری می باشند.

از آنجایی که در این پایان نامه به جایابی منابع تولید پراکنده و هماهنگی حفاظتی بعد از آن پرداخته می شود.در این فصل مروری بر ساختار سیستم های توزیع، شبکه های شعاعی، فیدر های فشار متوسط، پست های توزیع و شبکه های فشار ضعیف، بازیابی بار شبکه های توزیع، جزیره ای شدن انجام خواهد شد و انواع مختلف فناوری های تولید پراکنده شامل :موتورهای احتراق داخلی، توربین های گازی، میکرو توربین ها، پیل های سوختی، توربین های بادی، سیستم های فتوولتاییک، سیستم های حرارتی خورشیدی، بیوماس، زمین گرمایی، ذخیره سازهای انرژی و دست آخر حفاظت شبکه  مورد بررسی قرار می گیرند.

### 1-2 سیستم توزیع

سیستم توزیع به بخشی از سیستم قدرت اطلاق مي‌شود که بعد از شبکه‌هاي انتقال و فوق توزیع مصرف کنندگان را انرژي رسانی مي‌كند. شبکه‌هاي انتقال از نیروگاهها به پستهاي انتقال متصل شده و این پستها تامین کننده انرژي پستهاي فوق توزیع مي‌باشند که در ناحیه بار (مصرف) قرار دارند و این پستها به نوبه خود تامین کننده انرژي پستهاي توزیع محسوب شده و مصرف کنندگان انرژي الکتریکی را از پستهاي توزیع دریافت مي‌نمایند. در پست‌هاي توزیع هر تر انسفورماتور و یا مجموعه اي از آنها یک یا چند گروه از مصرف کنندگان را از طریق خطوط فشار ضعیف سرویس مي‌دهند. خطوط فشار متوسط و نیز اتصالات سرویس مصرف‌کنندگان ممکن است از کابل زمینی یا سیم هوایی تشکیل شده باشد .

در شكل 1-1  نمایی کلی از شبکه‌هاي سیستم قدرت ارائه شده است چنانکه ملاحظه مي‌شود اجزاء مربوط به این حوزه به ترتیب از بالادست به پایین دست عبارت است از: مدارهاي انتقال و فوق توزیع، پستهاي انتقال و فوق توزیع، فیدرهاي فشار متوسط، پست‌هاي توزیع، فیدرهاي فشار ضعیف وسرانجام مصرف کنندگان .

#### شکل 1)-1):  نمایی کلی از شبکه‌هاي قدرت

### 3-1  سیستم توزیع شعاعی

سیستم شعاعی به علت ساختار ساده‌اي که دارد متداولترین نوع شبکه ي توزیع محسوب می‌شود. دراین ساختار فیدرها به صورت شعاعی از پست‌ها به سمت فیدرهاي فرعی که به همه جاي ناحیه سرویس‌دهی کشیده شده‌اند، امتداد یافته اند. اصولا مزایاي سیستم‌هاي شعاعی در سادگی و ارزانی آن خلاصه می‌شود. و با چنین آرایشی تعداد تجهیزات قطع و وصل اندك و رله گذاري آسان می‌شود. در حقیقت یک سیستم شعاعی به نوعی از سیستم اطلاق می‌شود که داراي یک مسیر واحد جهت انتقال توان از پست فوق توزیع به سمت پست‌هاي توزیع از طریق خطوط فشار متوسط باشد[1].

### 4-1  فیدرهاي فشار متوسط

در اکثر آرایش‌هاي سیستم‌هاي شعاعی فیدرهاي فشار متوسط از شین فشار متوسط پست‌هاي فوق توزیع تا پست‌هاي توزیع (حتی تا مصرف کنندگان) به صورت شعاعی به کار مي‌رود. اساساّ بروز خاموشی در فیدرهاي فشار متوسط مسئله ساز بوده و بروز خطا روي هر یک از قسمت‌هاي فیدر به قطع کلید قدرت ابتداي فیدر و خاموشی تعداد زیادي از مصرف کنندگان مي‌انجامد و با این آرایش وقفه حاصل شده اجتناب‌ناپذیر است .

همانطور که ذکر شد، فیدرهاي فشار متوسط به صورت زمینی یا هوایی احداث می‌شوند .در فیدرهاي هوایی از کلیدهایی به نام سکسیونر جهت تقسیم فیدر به چند بخش استفاده می‌شود که در حالت عادي بسته می‌باشند، علت اصلی استفاده از این کلیدها این است که در هنگام وقوع خطا روي قسمتی از فیدر، بتوان قسمت آسیب دیده را از دیگر بخش‌ها جدا نمود و مابقی بخش‌هاي فیدر را برق دار کرد .

اما براي این کار کلیدهاي دیگري نیز روي فیدر نصب و استفاده مي‌شود که کلیدهاي مانور نام دارد .این کلیدها که دو فیدر را به هم وصل مي‌کنند، در حالت عادي عملکرد سیستم باز هستند و در هنگام بروز خطا، پس از جدا نمودن قسمت آسیب دیده توسط سکسیونرها، براي تغذیه بارهاي قطع شده توسط فیدرهاي مجاور مورد استفاده قرار مي‌گیرد .

فیدرهاي زمینی از نظر کلیدهاي فوق الذکر با فیدرهاي هوایی متفاوتند چرا که در دو سوي هر سکشن (فاصله‌ي بین هر دو پست توزیع) داراي سکسیونر می‌باشد. (شکل 1-2) تفاوت بین فیدرهاي هوایی و زمینی وبطور کلی تفاوت در ایزولاسیون خطا در خطوط هوایی و زمینی را نشان مي‌دهد[2].

#### شكل( 1-2 ): تفاوت بين فيدرهاي هوايي و زميني

### 1-5 پست‌هاي توزیع و شبکه فشار ضعیف

پست‌هاي توزیع ولتاژ را از سطح ولتاژ شبکه فشار متو سط به ولتاژ مصرف کاهش مي‌دهند. با توجه به تفاوت زیاد در چگالی بار مناطق مختلف، این پستها به دو صورت به کار مي‌روند :

الف – پست‌هاي زمینی :در مناطق شهري با چگالی بار بالا از ترانسفورماتور‌هاي بزرگ استفاده مي‌شود و این پست‌ها از طریق کابل‌هاي زمینی مصرف کنندگان را تغذیه مي‌نمایند .

ب- پست‌هاي هوایی: اینگونه پست‌ها بیشتر در مناطق روستایی یا شهري با چگالی بار پایین استفاده مي‌شوند و به وسیله فیدرهاي فشار متوسط هوایی تغذیه مي‌شوند .

مدارهاي فشار ضعیف و به دنبال آن اتصالات سرویس مصرف کننده آخرین بخش از شبکه‌هاي توزیع را تشکیل مي‌دهند و مستقیماً با مصرف کنندگان در ارتباط هستند. ساختار عمومی پست‌هاي توزیع اعم از هوایی یا زمینی بصورت شکل 1-3 مي‌باشد .

عملاً شبکه فشار ضعیف به همراه ترانسفوماتورهاي توزیع در یک حوزه قرار مي‌گیرند که میان آنها ارتباط تنگاتنگی برقرار است. در بسیاري از محاسبات مانند پخش‌بار و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌هاي توزیع فشار ضعیف، پست توزیع و شبکه فشار ضعیف متصل به آن به عنوان یک نقطه بار براي شبکه فشار متوسط در نظر گرفته مي‌شوند[2].

#### شکل( 1-3 ): در نظر گرفتن شبکه فشار ضعیف درقالب یک نقطه بار براي شبکه فشار متوسط

### 1-6  بازیابی بار سیستم‌هاي توزیع

همانطور که اشاره شد، سیستم‌هاي توزیع معمولاً بصورت ساختار شعاعی بهره برداري مي‌شوند. در این سیستم‌ها تعدادي کلید بسته و تعدادي کلید باز(کلید مانوري) وجود دارد. این کلیدها در طی عملیات تعمیر نگهداري، توزیع بار و شرایط غیر طبیعی مورد استفاده قرار مي‌گیرند.

با تغییر وضعیت کلید‌هاي مذکور نمایش شبکه توزیع تغییر مي‌كند و در نتیجه ولتاژ خط‌ها، ولتاژ باس‌ها و تلفات نیز تغییر مي‌كند. هدف از این عملیات کلید زنی بالا بردن قابلیت اطمینان و بازدهی سیستم توزیع است.