با توجه به کاهش منابع سوخت فسیلی و مشکلات ناشی از استفاده از این نوع سوختها در جوامع شهری و روستایی و با توجه به هزینه های زیاد تولید و انتقال انرژی الکتریکی و در مناطق گرمسیری برای مصارف سردسازی و تهویه مطبوع می توان از سیکلهای تبرید جذبی که با انرژی گرمایی کار می کنند استفاده کرد و این سیکل ها می توانند جایگزینی برای سیستم های تراکمی باشند. در این تحقیق مدلسازی ترمودینامیکی و اگزرژیکی با نرم افزار EES  استفاده شده است. در مدلسازی این تحقیق دماهای چگالنده، تبخیرکننده، مولد وجذب کننده به عنوان ورودی و راندمان ()، ضریب عملکرد (COP)، اگزرژی چگالنده، اگزرژی تبخیرکننده، اگزرژی مولد و اگزرژی جذب کننده به صورت خروجی می باشد. با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت داده ها تحلیل شد و بهینه سازی دماهای چگالنده، تبخیرکننده، مولد وجذب کننده انجام گردید. نتایج نشان داد که با کاهش دمای جذب کننده و مولد مقدار ضریب عملکرد سیکل افزایش یافته و در بیشترین مقدار خود 8/0 قرار می گیرد. تغییرات دمای جذب کننده و مولد بر تغییرات ضریب عملکرد سیکل اثر بیشتری دارند. بیشترین مقدار راندمان عملکرد سیکل در کمترین دمای تبخیرکننده و مولد 5/0 می باشد. نقطه کاری بهینه با بیشترین ضریب عملکرد و بازده در شرایط کاری با دمای تبخیرکننده (10-)، چگالنده(45) ، مولد(80)وجذب کننده(25) درجه سانتی گراد مشخص شده است.

کليدواژه ها: مدلسازی ترمودینامیکی، اگزرژی،نرم افزار EES، بهینه سازی

# فصل اول

# مقدمه

# 1-1 مقدمه

تبريد يکي از موارد مهم کاربرد علم ترموديناميک است و در طي آن انتقال گرما از ناحيه دما پايين به ناحيه دما بالا انتقال مي يابد. به وسايلي که عمل تبريد در آنها صورت مي گيرد و سيکل هايي که اجزاي آن بر اين مبنا کار مي کنند سيکل هاي تبريد گويند.کاربرد سیکل های تبرید برای سرد سازی و تهویه مطبوع می باشد. دونوع تبریدجذبی وتراکمی رایج ترین سیکل های تبرید هستند

۱-۲انواع مختلف سیکل های تبرید:

۱-۲-۱سیکل تبرید تراکمی

اساس کار و طرز کار سیکل های تراکمی بر پایه عملکرد چهار بخش کلی کمپرسور، چگالنده، تبخیرکننده و شیر انبساط بوده که ابتدا فشار گاز توسط کمپرسور بالا رفته و متراکم می شود، سپس گاز متراکم شده وارد چگالنده شده و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و تبدیل به مایع می شود. در مایع کندانس شده توسط لوله مویین یا شیر انبساط، کاهش فشار لحظه ای رخ داده و وارد تبخیرکننده می شود. کاهش فشار رخ داده منجر به تبخیر مایع شده و مایع سرد کننده با گرفتن گرمای نهان تبخیر خود از محیط باعث خنک شدن محیط می شود. پس از تبخیر، این گاز مجددا وارد کمپرسور شده و سیکل گفته شده دوباره تکرار می شود

۱-۲-۲سیکل تبرید جذبی

به طور کلی عملکرد سیستم های جذبی مشابه سیستم های تراکمی بوده ولی وابستگی شیمیایی ماده جاذب به مبرد سبب به وجود آمدن اثر سرمایش خواهد شد. قبل از تشريح طرز كار اين سيستم ها، اجزاي اصلي آن به شرح زير معرفي مي گردند:

الف- جذب کننده ب- مولد ج- چگالنده د- تبخیرکننده ﻫ- شير انبساط.

طریقه  کارکرد سيستم های جذبی بدين صورت است که در اين سيستم ها دو سيال بكار مي رود يكي از آنها سيال جاذب و ديگري سيال مبرد مي باشد. با حرارت دادن محلول در مولد بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به چگالنده مي رود بخار مبرد در چگالنده تقطير شده و پس از عبور از شير انبساط وارد تبخیرکننده مي گردد، با تبخير در تبخیرکننده گرما از محيط اطراف توسط مبرد دريافت شده و توليد سرما مي شود. پس از آن مبرد وارد جذب كننده مي شود و در آنجا توسط محلول جاذب كه از مولد توسط كاهش فشار به جذب كننده آمده است جذب مي گردد. حال محلول مبرد و جاذب ايجاد شده در جذب كننده كه داراي سيال مبرد زيادي مي باشد توسط پمپ به مولد فرستاده مي شود و بدين ترتيب سيكل جذبي تكميل مي گردد. در سيكل جذبي وقتي بخار مبرد به جذب كننده وارد شده و جذب مي شود، باعث بالا رفتن دماي ماده جاذب مي شود كه اين حرارت توسط يك كويل سرد از جذب كننده خارج مي شود. تفاوت پمپ هاي استفاده شده در اين سيستم با پمپ هاي معمولي اين است كه اين پمپ ها پره اي هستند زيرا اگر اين گونه نباشند سيال از قسمت پر فشار به قسمت كم فشار منتقل مي شود و با كاربرد اين پمپ امكان برگشت سيال به صفر مي رسد در سيستم هاي جذبي تنها بخشي كه احتياج به كار مكانيكي دارد پمپ است كه كار آن در مقايسه با كمپرسور بكار رفته در سيستم ها تراكمي بسيار كمتر است.

در حقيقت در يك سيستم جذبي تركيب پمپ و مولد كار كمپرسور را انجام مي دهد. زیرا عموما حجم زيادي از مبرد در يك حجم كم جاذب ،جذب مي شود سپس توسط پمپ فشار اين محلول بالا رفته وارد مولد مي شود.

پس از آنكه در مولد اين محلول را حرارت مي دهيم ،مبرد جدا شده و افزايش حجم مي يابد كه با توجه به اين افزايش حجم در نهايت فشار مبرد به قدر كافي بالا مي رود و خروجي مولد مثل خروجي كمپرسور مي شود كه در شرايط مورد نياز كار در سيكل را دارد[1].

Compressor

2 Condenser

Evaporator

Absorber

5 Generator